KARZANOV Alexeï								Electronique 1ère année

GOUBARD Jean-Etienne								TP 2 deuxième semestre

ALIMENTATION REGULEE

# I - GENERALITES

Certains systèmes fonctionnent uniquement grâce à des alimentations continues. Or l'énergie électrique est la plupart du temps produite sous forme de tensions sinusoïdales. C'est pourquoi il faut réguler cette tension (220 V/50 hz) par l'intermédiaire de 4 transformations.

Transformateur abaisseur

réseau

utilisation

redressement

filtrage

régulation

# II - LE TRANSFORMATEUR

C'est un transformateur à 2 secondaires indépendant.

9V

9V

visualisations des 2 tensions secondaires :

Bornes homologues du transformateur :


A l'oscilloscope : tension sinusoïdale de fréquence 50 Hz, d'amplitude maximale : 12,5 V  9*21/2 V

# III - LE REDRESSEMENT

La tension est redressée par un pont de diodes alimenté par une tension Ve obtenue grâce au deux tensions secondaires fournies par le transformateur.

R

220 V

9 V

9 V

Ve

Vs

D1

D3

D2

D4

R = 470 

- Visualisation des deux tensions Ve et Vs :

Les deux voies de l'oscilloscope ayant une masse commune, on ne peut visualiser Ve et Vs en même temps, cela aurait pour effet de court-circuiter une diode.

Pour Ve : le signal est sinusoïdal, de fréquence 50 Hz, d'amplitude maximale 12,5 V.

20 ms

12,5 V

Pour Vs :

- Ve=92.sinω.t=92.sin2πT.tMesure de la valeur moyenne de Vs :

En pratique : A l'aide d'un multimètre, nous trouvons : Vsmoy = 7,4 V

En théorie :

Vsmoy=1TVs.dt=182T0T2sin2πT.t.dt=−182TT2πcos2πT.t0T2=182π≈8,1V

La différence entre les deux valeurs est peut-être due au temps de commutation des diodes (passage par un état transitoire).

- Diagramme de conduction des 4 diodes :

Ve

D1 D4

D2 D3

# IV - LE FILTRAGE

Un condensateur placé aux bornes de la résistance de charge permet d'aplanir le tension Vs.

- Mesures pour différentes valeurs du condensateur :

Plus la valeur de C augmente et plus Vs et aplani  F et  faibles.

| C en F | Vsmoy | Vseff | F=Vseff/Vsmoy | V | =V/Ve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,3 | 3,81 | 0,522 | 11,4 | 0,912 |
| 2,2 | 7,5 | 3,7 | 0,494 | 10,5 | 0,840 |
| 10 | 8,5 | 2,42 | 0,285 | 7,66 | 0,618 |
| 47 | 10,2 | 0,96 | 0,094 | 2,5 | 0,2 |
| 100 | 10,4 | 0,68 | 0,065 | 2,1 | 0,168 |

- Visualisation du courant dans les diodes (C=100 F) :

Nous avons placé une résistance de 120  en amont du pont de diodes et nous avons pris la tension à ses bornes, ce qui nous a donné l'allure du courant suivante :

5 ms

15 ms

i

0,35 A

# V - LE REGULATEUR DE TENSION

5-1 : Généralités.

Le régulateur a pour fonction de produire une tension stable à partir d'une tension pouvant présenter des composantes alternatives. On pourra schématiser son fonctionnement ainsi :

Régulateur

ie

is

ve

vs

iq

ve = VE + v'e
			vs = VS + v's

VE, VS : grandeurs contiues

v'e, v's : grandeurs alternatives

Modélisation du régulateur :

r

is

vs

VS

KVE

Vs' = k'v'e

- Détermination des paramètres r, k, k' :

vs = VS + k.VE+v's-r.is		et : V's = k'.v'e

Or, la documentation nous donne : VS = 5V, VE = 10 V, V's = 5 mV, v'e = 55 mV et is = 40 mA.

Nous obtenons finalement : k'=0,09 et k=4.10-3.r

5-2 : Mesure de certains paramètres.

R

Ve

7805

Vs

IQ

120 

- Caractéristique de Vs = f(Ve) :

A l'oscilloscope utilisé en mode XY : nous obtenons la caractéristique suivante :

2V

Vs

Ve

5V

12,5V

7V

Le régulateur travaille dans sa zone de fonctionnement utile lorsque Vs reste stable quelque soit la valeur prise par Ve, c'est le cas dans la zone 7V-12,5V de Ve, donc la valeur Vemin recherchée est : 7V.

R

7805

Vs

IQ

0,1 F

470 F

0,33 F

IS

5-3 : Applications.

Le schéma suivant permet de produire une tension supérieure à celle du régulateur.

Transfo.

Redress.

Filtrage.

7805

R2

R1

0,33 F

0,1 F

VS

IS

R1 = 270 

# VI - ALIMENTATION A DECOUPAGE

6-1 : Généralités.

Le secteur est redressé puis filtré, un transistor hache à fréquence élevée (50kHz) la tension obtenue.

Le signal créneau alors produit est par la suite abaissé par un transformateur, redressé et finalement filtré.

Un opto-coupleur se charge d'asservir la tension de sortie en valeur constante quelque soit le courant de sortie.

Transistor

Hacheur

(découpage)

6-2 : Identification des éléments sur alimentation existante.

A : bornes de l'arrivée du réseau EDF 220 V - 50 Hz.
B : fusible de protection.
C : petit transformateur d'isolement.
D : pont de diodes.
E : condensateurs.
F : ensemble de circuit oscillant et de comparateur.
G : transistor hacheur sur refroidisseur en cuivre.
H : transformateur.
I : condensateur de sortie.
J : opto-coupleur d'asservissement.
K : bornes de la sortie 5V. 6A.